Ausschreibungstexte	aussch01/13

LIEDANZEIGE-SYSTEME

(Projektoren)  U N I C U S

01	Liedanzeige-Projektor  		UNICUS (PA)

Liedanzeigeprojektor mit neuer, hochwertiger und mehrfach

vergüteter Spezialoptik, 110 mm Ø für große Distanzen und

max. Lichtausbeute, XENON-Halogenlampe (150 Watt) mit

Softeinschaltung zur Verdoppelung der Lebensdauer.

Neu entwickelte Ansteuerungssoftware ermöglicht schnelle

und wesentlich präzisere Platzierung der Zahlenscheiben.

Selbstkontrolle und automatische Korrektur bei Falschanzeige.

Projektionen von 5 Meter bis zu 70 Meter Entfernung,

vollkommene Integration in die bestehende Architektur,

3-adriges Schaltkabel zum Bedienteil erforderlich, alternativ

Funkansteuerung, Zahlengröße variabel einstellbar.

11-stellige, 2-zeilige Anzeige,

Darstellung :

Obere Zeile für Liednummer 0-9999,

zusätzlich ist die Eingabe eines Punktes zwischen der 3. u. 4. Stelle möglich,

oder an erster Stelle anstatt einer Zahl einer der folgende 7 Buchstaben

A, C, E, H, L, P, U

Beispiele :  (1258), (A248), (994.2).

Untere Zeile Strophennummer 0-9, + -, 0-9, + -, 0-19

Beispiele : (1-3+8), (1+5-12), (3+5+12)

Kombinierbar mit den Anzeigetafeln (UNICUS 150/100/60)

Spannungsversorgung 230 Volt. Maße : 140x220x360 mm HxBxL.

Länge mit Optik (freistehend) 510-620 mm (je nach gewünschter Zahlengröße)

02	Funkempfänger  		UNICUS (DFP)

Funkempfänger im separatem Gehäuse für Projektor, mit

mehrfach codierter Sicherheitsauswertung für absolut

störungsfreien Betrieb, 869 MHz, Reichweite bis zu 300 m.

03	Bedienteil  		UNICUS (Kabel)

Neues menügeführtes Bedienteil mit 2-zeiligem Grafik-Display,

mit neuartiger, sehr hochwertiger DOM-Folientastatur und ange

nehmen Druckpunkt, kompl. geschlossenem Gehäuse, stufenlos

einstellbare Abschaltautomatik, Helligkeitsregelung der Leucht-

tafel über Dimm-Funktion am Bedienteil oder automatisch über

Umgebungssensor in der Leuchttafel, 50 Speicherplätze

(permanenter Speicher auch nach Spannungsunterbrechung),

umschaltbar von 10-stellig auf 11-stelligen Betrieb (Gotteslob 2000).

Spannungsversorgung über Schaltkabel von der Leuchttafel oder

dem Projektor. Maße : 33,5x88x152 mm HxBxT

04	Bedienteil  		UNICUS (Funk)

Neues menügeführtes Bedienteil mit 2-zeiligem Grafik-Display,

mit neuartiger, sehr hochwertiger DOM-Folientastatur und ange-

nehmen Druckpunkt, kompl. geschlossenem Gehäuse, stufenlos

einstellbare Abschaltautomatik, Helligkeitsregelung der Leucht-

tafel über Dimm-Funktion am Bedienteil oder automatisch über

Umgebungssensor in der Leuchttafel, 50 Speicherplätze

(permanenter Speicher auch nach Spannungsunterbrechung),

umschaltbar von 10-stellig auf 11-stelligen Betrieb (Gotteslob 2000).

Spannungsversorgung über 2 eingebaute NiMH-Akku’s (AA 1,2V),

durch handelsübliche NiMH-Akku’s (auswechselbar), Ladung der

Akku’s über mitgeliefertes Netz- Ladegerät (auch im Betrieb möglich).

Maße : 33,5x88x152 mm HxBxT

Ausschreibungstexte      aussch01/13

U N I C U S

LIEDANZEIGE-SYSTEME

(Leuchttafeln in Auf- und Unterputzausführung)

mit SMD-Projektions-LED‘s

01	Liedanzeigetafel		UNICUS (150)

11-stellige, 2-zeilige Liedanzeige-Leuchttafel,

für große Kirchen, Abstand bis zu 70 Meter,

in Auf- oder Unterputz-Ausführung.

Darstellung :

Obere Zeile für Liednummer 0-9999,

zusätzlich ist die Eingabe eines Punktes zwischen der 3. u. 4. Stelle möglich,

oder an erster Stelle anstatt einer Zahl einer der folgende 7 Buchstaben

A, C, E, H, L, P, U

Beispiele :  (1258), (A248), (345.2).

Untere Zeile Strophennummer 0-9, + -, 0-9, + -, 0-19

Beispiele : (1-3+8), (1+5-12), (3+5+12)

Anzeige durch LED-Projektion (SMD-Projektions-LED’s in weiß, gelb oder rot),

Betriebszeit ca. 100.000 Stunden, GARANTIE 10 Jahre, Soft-Einschaltung,

ALU-Gehäuse mit blendfreier Beschichtung in weiß (oder Sonderfarbe),

3-adriges Schaltkabel erforderlich (auch alte Leitung verwendbar), oder

bestückbar mit Funkempfänger, Spannungsversorgung 230 Volt pro Tafel.

Helligkeitsregelung über Dimm-Funktion (Menüsteuerung) über Bedienteil,

zusätzlich Umgebungslichtanpassung der Anzeigenhelligkeit.

Kompletter Blitzschutz (nicht nur Überspannungsschutz) eingebaut.

Maße : Zahlenhöhe 15 cm, Gehäuse : 570x440x40 mm BxHxT

02	Unterputz-Einbaurahmen f. UNICUS 150	UPR-150

Unterputzgehäuse in ALU-Ausführung zum putzbündigen Wand-

einsatz mit Öffnung für Zuleitung und Laschen zum Einputzen.

Gehäuse : 600x460x60 mm BxHxT

03	Liedanzeigetafel		UNICUS (100)

11-stellige, 2-zeilige Liedanzeige-Leuchttafel,

für mittelgroße oder kleinere Kirchen, Abstand

bis zu 30 Meter, in Auf- oder Unterputz-Ausführung.

Darstellung :

Obere Zeile für Liednummer 0-9999,

zusätzlich ist die Eingabe eines Punktes zwischen der 3. u. 4. Stelle möglich,

oder an erster Stelle anstatt einer Zahl einer der folgende 7 Buchstaben

A, C, E, H, L, P, U

Beispiele :  (1258), (A248), (345.2).

Untere Zeile Strophennummer 0-9, + -, 0-9, + -, 0-19

Beispiele : (1-3+8), (1+5-12), (3+5+12)

Anzeige durch LED-Projektion (SMD-Projektions-LED’s in weiß, gelb oder rot),

Betriebszeit ca. 100.000 Stunden, GARANTIE 10 Jahre, Soft-Einschaltung,

ALU-Gehäuse mit blendfreier Beschichtung in weiß (oder Sonderfarbe),

3-adriges Schaltkabel erforderlich (auch alte Leitung verwendbar), oder

bestückbar mit Funkempfänger, Spannungsversorgung 230 Volt pro Tafel.

Helligkeitsregelung über Dimm-Funktion (Menüsteuerung) über Bedienteil,

zusätzlich Umgebungslichtanpassung der Anzeigenhelligkeit.

Kompletter Blitzschutz (nicht nur Überspannungsschutz) eingebaut.

Maße : Zahlenhöhe 100 mm,  Gehäuse : 395x305x40 mm BxHxT.

Ausschreibungstexte	aussch01/13

U N I C U S

LIEDANZEIGE-SYSTEME

(Leuchttafeln in Auf- und Unterputzausführung)

mit SMD-Projektions-LED‘s

04	Unterputz-Einbaurahmen f. UNICUS 100	UPR-100

Unterputzgehäuse in ALU-Ausführung zum putzbündigen Wand-

einsatz mit Öffnung für Zuleitung und Laschen zum Einputzen.

Gehäuse : 460x350x60 mm BxHxT

05	Liedanzeigetafel  		UNICUS (60)

11-stellige, 2-zeilige Liedanzeige-Leuchttafel,

für Chorraum oder kleinere Kirchen, Abstand

bis zu 15 Meter, in Auf- oder Unterputz-Ausführung.

Darstellung :

Obere Zeile für Liednummer 0-9999,

zusätzlich ist die Eingabe eines Punktes zwischen der 3. u. 4. Stelle möglich,

oder an erster Stelle anstatt einer Zahl einer der folgende 7 Buchstaben

A, C, E, H, L, P, U

Beispiele :  (1258), (A248), (345.2).

Untere Zeile Strophennummer 0-9, + -, 0-9, + -, 0-19

Beispiele : (1-3+8), (1+5-12), (3+5+12)

Anzeige durch LED-Projektion (SMD-Projektions-LED’s in weiß, gelb oder rot),

Betriebszeit ca. 100.000 Stunden, GARANTIE 10 Jahre, Soft-Einschaltung,

ALU-Gehäuse mit blendfreier Beschichtung in weiß (oder Sonderfarbe),

3-adriges Schaltkabel erforderlich (auch alte Leitung verwendbar), oder

bestückbar mit Funkempfänger, Spannungsversorgung 230 Volt pro Tafel.

Helligkeitsregelung über Dimm-Funktion (Menüsteuerung) über Bedienteil,

zusätzlich Umgebungslichtanpassung der Anzeigenhelligkeit.

Kompletter Blitzschutz (nicht nur Überspannungsschutz) eingebaut.

Maße : Zahlenhöhe 60 mm, 300x210x40 mm BxHxT.

06	Unterputz-Einbaurahmen f. UNICUS 60	UPR-60

Unterputzgehäuse in ALU-Ausführung zum putzbündigen Wand-

einsatz mit Öffnung für Zuleitung und Laschen zum Einputzen.

Gehäuse : 310x240x60 mm BxHxT

07	Funkempfänger  		UNICUS (DFL)

Funkempfänger zum Einbau in Liedanzeigetafel

(steckbar auf Platine), mit mehrfach codierter Sicherheits-

auswertung für absolut störungsfreien Betrieb, 869 MHz,

Reichweite bis zu 300 m.

08	Bedienteil  		UNICUS (Kabel)

Neues menügeführtes Bedienteil mit 2-zeiligem Grafik-Display,

mit neuartiger, sehr hochwertiger DOM-Folientastatur und ange

nehmen Druckpunkt, kompl. geschlossenem Gehäuse, stufenlos

einstellbare Abschaltautomatik, Helligkeitsregelung der Leucht-

tafel über Dimm-Funktion am Bedienteil oder automatisch über

Umgebungssensor in der Leuchttafel, 50 Speicherplätze

(permanenter Speicher auch nach Spannungsunterbrechung),

umschaltbar von 10-stellig auf 11-stelligen Betrieb (Gotteslob 2000).

Spannungsversorgung über Schaltkabel von der Leuchttafel oder

dem Projektor. Maße : 33,5x88x152 mm HxBxT

Ausschreibungstexte	aussch01/13

U N I C U S

LIEDANZEIGE-SYSTEME

(Leuchttafeln in Auf- und Unterputzausführung)

mit SMD-Projektions-LED‘s

09	Bedienteil  		UNICUS (Funk)

Neues menügeführtes Bedienteil mit 2-zeiligem Grafik-Display,

mit neuartiger, sehr hochwertiger DOM-Folientastatur und ange-

nehmen Druckpunkt, kompl. geschlossenem Gehäuse, stufenlos

einstellbare Abschaltautomatik, Helligkeitsregelung der Leucht-

tafel über Dimm-Funktion am Bedienteil oder automatisch über

Umgebungssensor in der Leuchttafel, 50 Speicherplätze

(permanenter Speicher auch nach Spannungsunterbrechung),

umschaltbar von 10-stellig auf 11-stelligen Betrieb (Gotteslob 2000).

Spannungsversorgung über 2 eingebaute NiMH-Akku’s (AA 1,2V),

durch handelsübliche NiMH-Akku’s (auswechselbar), Ladung der

Akku’s über mitgeliefertes Netz- Ladegerät (auch im Betrieb möglich).

Maße : 33,5x88x152 mm HxBxT

Zubehör :

10	Klappscharnier für kleine Leuchttafel 		WSH-1

Kleines Scharnier zur Montage der Kleinanzeige auf

der Rückwand einer großen oder mittleren Leuchttafel.

11	Wandschwenkhalter für Leuchttafel 		WSH-10

Wandschwenkhalter für verdeckte Montage für

kleine oder mittelgroße Liedanzeige-Leuchttafel.

12	Wandschwenkhalter für Leuchttafel 		WSH-100

Wandschwenkhalter für verdeckte Montage für

große oder mittelgroße Liedanzeige-Leuchttafel.

13	Wandschwenkhalter für Leuchttafel 		WSH-500

Wandschwenkhalter, Auslage bis zu 500 mm für

große oder mittelgroße Liedanzeige-Leuchttafel.

14	Wandschwenkhalter für Leuchttafel 		WSH-750

Wandschwenkhalter, Auslage bis zu 750 mm für

große oder mittelgroße Liedanzeige-Leuchttafel.

15	Schwenkmotor (automatisch)		SAS-10

Schwenkmotor ohne Ausleger (Einbautiefe max. 10 cm),

in Verbindung mit allen Wandschwenkhaltern (WSH),

Antrieb über Getriebemotor, senkrechte Montage,

Schwenkvorrichtung für max. 2 Leuchttafelanzeigen

incl. drahtloser Fernsteuerung.

Ausschreibungstexte	aussch01/13

U N I C U S   MATRIX

LIEDANZEIGE-SYSTEME

(Leuchttafeln in Auf- und Unterputzausführung)

mit Vollflächen-Matrixanzeigen

01	Liedanzeigetafel  		UNICUS (200) MA

Vollflächen-Matrixanzeige mit 3584 Bildpunkten,

11-stellige, 2-zeilige Liedanzeige-Leuchttafel,

mit integriertem Funkempfänger,

für große Kirchen, Abstand bis zu 80 Meter,

in Auf- oder Unterputz-Ausführung.

Darstellung :

Obere Zeile für Liednummer 0-9999,

zusätzlich ist die Eingabe eines Punktes zwischen der 3. u. 4. Stelle möglich,

oder an erster Stelle anstatt einer Zahl einer der folgende 7 Buchstaben

A, C, E, H, L, P, U (oder jeder speziell gewünschte Buchstabe ohne Aufpreis)

Beispiele :  (1258), (A248), (345.2).

Untere Zeile Strophennummer 0-9, + -, 0-9, + -, 0-19

Beispiele : (1-3+8), (1+5-12), (3+5+12)

Anzeige durch LED-Matrix-Module in weiß oder gelb),

Betriebszeit ca. 100.000 Stunden, GARANTIE 10 Jahre, Soft-Einschaltung,

bestückt mit Funkempfänger, Spannungsversorgung über sep. Netzteil.

Helligkeitsregelung über Dimm-Funktion (Menüsteuerung) über Bedienteil.

Kompletter Blitzschutz (nicht nur Überspannungsschutz) eingebaut.

Reduzierter Stromverbrauch (ca.1/5 der normalen SMD-LED-Anzeige).

Maße : Zahlenhöhe 20 cm, Gehäuse : 490x430x20 mm BxHxT

02	Unterputz-Einbaurahmen f. UNICUS 200 MA	UPR-200 MA

Unterputzgehäuse in ALU-Ausführung zum putzbündigen Wand-

einsatz mit Öffnung für Zuleitung und Laschen zum Einputzen.

Gehäuse : 490x430x30 mm BxHxT

03	Liedanzeigetafel  		UNICUS (120) MA

Vollflächen-Matrixanzeige mit 1920 Bildpunkten,

11-stellige, 2-zeilige Liedanzeige-Leuchttafel,

mit integriertem Funkempfänger,

für große Kirchen, Abstand bis zu 50 Meter,

in Aufputz-Ausführung.

Darstellung :

Obere Zeile für Liednummer 0-9999,

zusätzlich ist die Eingabe eines Punktes zwischen der 3. u. 4. Stelle möglich,

oder an erster Stelle anstatt einer Zahl einer der folgende 7 Buchstaben

A, C, E, H, L, P, U (oder jeder speziell gewünschte Buchstabe ohne Aufpreis)

Beispiele :  (1258), (A248), (345.2).

Untere Zeile Strophennummer 0-9, + -, 0-9, + -, 0-19

Beispiele : (1-3+8), (1+5-12), (3+5+12)

Anzeige durch LED-Matrix-Module in weiß oder gelb),

Betriebszeit ca. 100.000 Stunden, GARANTIE 10 Jahre, Soft-Einschaltung,

bestückt mit Funkempfänger, Spannungsversorgung über sep. Netzteil.

Helligkeitsregelung über Dimm-Funktion (Menüsteuerung) über Bedienteil,

zusätzlich Umgebungslichtanpassung der Anzeigenhelligkeit.

Kompletter Blitzschutz (nicht nur Überspannungsschutz) eingebaut.

Reduzierter Stromverbrauch (ca.1/5 der normalen SMD-LED-Anzeige).

Maße : Zahlenhöhe 12 cm, Gehäuse : 380x315x20 mm BxHxT

Ausschreibungstexte	aussch01/13

U N I C U S   MATRIX

LIEDANZEIGE-SYSTEME

(Leuchttafeln in Auf- und Unterputzausführung)

mit Vollflächen-Matrixanzeigen

04	Unterputz-Einbaurahmen f. UNICUS 120 MA	UPR-120 MA

Unterputzgehäuse in ALU-Ausführung zum putzbündigen Wand-

einsatz mit Öffnung für Zuleitung und Laschen zum Einputzen.

Gehäuse : 380x315x30 mm BxHxT

05	Liedanzeigetafel  		UNICUS (60) MA

Vollflächen-Matrixanzeige mit 768 Bildpunkten,

11-stellige, 2-zeilige Liedanzeige-Leuchttafel,

mit integriertem Funkempfänger,

für große Kirchen, Abstand bis zu 20 Meter,

in Aufputz-Ausführung.

Darstellung :

Obere Zeile für Liednummer 0-9999,

zusätzlich ist die Eingabe eines Punktes zwischen der 3. u. 4. Stelle möglich,

oder an erster Stelle anstatt einer Zahl einer der folgende 7 Buchstaben

A, C, E, H, L, P, U

Beispiele :  (1258), (A248), (345.2).

Untere Zeile Strophennummer 0-9, + -, 0-9, + -, 0-19

Beispiele : (1-3+8), (1+5-12), (3+5+12)

Anzeige durch LED-Matrix-Module in weiß oder gelb),

Betriebszeit ca. 100.000 Stunden, GARANTIE 10 Jahre, Soft-Einschaltung,

3-adriges Schaltkabel erforderlich (auch alte Leitung verwendbar), oder

bestückbar mit Funkempfänger, Spannungsversorgung über sep. Netzteil.

Helligkeitsregelung über Dimm-Funktion (Menüsteuerung) über Bedienteil,

zusätzlich Umgebungslichtanpassung der Anzeigenhelligkeit.

Kompletter Blitzschutz (nicht nur Überspannungsschutz) eingebaut.

Reduzierter Stromverbrauch (ca.1/5 der normalen SMD-LED-Anzeige).

Maße : Zahlenhöhe 6 cm, Gehäuse : 320x200x20 mm BxHxT

06	Unterputz-Einbaurahmen f. UNICUS 60 MA	UPR-60 MA

Unterputzgehäuse in ALU-Ausführung zum putzbündigen Wand-

einsatz mit Öffnung für Zuleitung und Laschen zum Einputzen.

Gehäuse : 320x200x30 mm BxHxT

07	Funkempfänger  		UNICUS (DFL)

Funkempfänger, eingelötet auf Platine (nur Funkvariante

möglich, keine Verdrahtung der Anlage möglich),

mit mehrfach codierter Sicherheitsauswertung für absolut

störungsfreien Betrieb, 869 MHz, Reichweite bis zu 300 m.

Ausschreibungstexte	aussch01/13

U N I C U S   MATRIX

LIEDANZEIGE-SYSTEME

(Leuchttafeln in Auf- und Unterputzausführung)

mit Vollflächen-Matrixanzeigen

08	Bedienteil  		UNICUS (Funk)

Neues menügeführtes Bedienteil mit 2-zeiligem Grafik-Display,

mit neuartiger, sehr hochwertiger DOM-Folientastatur und ange-

nehmen Druckpunkt, kompl. geschlossenem Gehäuse, stufenlos

einstellbare Abschaltautomatik, Helligkeitsregelung der Leucht-

tafel über Dimm-Funktion am Bedienteil oder automatisch über

Umgebungssensor in der Leuchttafel, 50 Speicherplätze

(permanenter Speicher auch nach Spannungsunterbrechung),

umschaltbar von 10-stellig auf 11-stelligen Betrieb (Gotteslob 2000).

Spannungsversorgung über 2 eingebaute NiMH-Akku’s (AA 1,2V),

durch handelsübliche NiMH-Akku’s (auswechselbar), Ladung der

Akku’s über mitgeliefertes Netz- Ladegerät (auch im Betrieb möglich).

Maße : 33,5x88x152 mm HxBxT

Zubehör :

09	Klappscharnier für kleine Leuchttafel 		WSH-1

Kleines Scharnier zur Montage der Kleinanzeige auf

der Rückwand einer großen oder mittleren Leuchttafel.

10	Wandschwenkhalter für Leuchttafel 		WSH-10

Wandschwenkhalter für verdeckte Montage für

kleine oder mittelgroße Liedanzeige-Leuchttafel.

11	Wandschwenkhalter für Leuchttafel 		WSH-100

Wandschwenkhalter für verdeckte Montage für

große oder mittelgroße Liedanzeige-Leuchttafel.

12	Wandschwenkhalter für Leuchttafel 		WSH-500

Wandschwenkhalter, Auslage bis zu 500 mm für

große oder mittelgroße Liedanzeige-Leuchttafel.

13	Wandschwenkhalter für Leuchttafel 		WSH-750

Wandschwenkhalter, Auslage bis zu 750 mm für

große oder mittelgroße Liedanzeige-Leuchttafel.

14	Schwenkmotor (automatisch)		SAS-10

Schwenkmotor ohne Ausleger (Einbautiefe max. 10 cm),

in Verbindung mit allen Wandschwenkhaltern (WSH),

Antrieb über Getriebemotor, senkrechte Montage,

Schwenkvorrichtung für max. 2 Leuchttafelanzeigen

incl. drahtloser Fernsteuerung.