F. R. ECKEL  GmbH
Audiovisuelle - Systeme

Marktstrasse 17 - 56462 HÖHN -Telefon 02661/40394 - Fax 40110

E-Mail : info@eckel-liedanzeige.de   http://www.eckel-liedanzeige.de

Bedienungsanleitung zum Bedienteil UNICUS (6/4) ab 2010 
1.
Bedienteil einschalten (Schalter Kopfseite Gehäuse).


Display leuchtet auf und ist zur Eingabe bereit.

2.
Eingabe einer Lied- und Strophennummer

Bitte Liednummer immer 3-stellig eingeben, (z.B. Lied Nr. 9, zu wählen 0,0,9).


Danach sofort, wenn gewünscht, die Strophen eingeben, (z.B. 5+10, zu wählen


5,+,1,0). Bei Eingabe von nur einer Strophe wird die Anzeige automatisch nach


rechts gesetzt. Werden mehrere Strophen (max. 2) eingegeben füllt die Anzeige


automatisch von links nach rechts auf. Hier kann zwischen den Strophen entweder


ein „-“ oder ein „+“ gesetzt werden (1-3 oder 5+8 oder 3+10).
3.
Korrektur einer Eingabe

Soll die Eingabe korrigiert werden kann durch kurzes drücken der Taste „LÖ“ die 
letzte eingegebene Stelle, und durch längeres drücken (ca. 1 Sek.) die komplette


Eingabe gelöscht werden (das Display wird kurz dunkel und die Eingabe erlischt).

4.
Anzeigen einer Lied- und Strophennummer


Steht die gewünschte Lied- und Strophennummer richtig im Display bitte die Taste


„EIN“ drücken und die Anzeige erscheint auf der Tafel oder dem Projektor. Zur


Kontrolle erscheint rechts im Display ein „ON“
5.
Löschen der Anzeigegeräte
Entweder automatisch nach vor eingestellter Zeit (Sekunden erscheinen im Display rechts unten und laufen entsprechend ab), (im Display bleibt die Anzeige danach er-

halten für eine evtl. Wiederholung durch erneutes drücken der Taste „EIN“).
Oder durch drücken der Taste „LÖ“. Die Anzeige erlischt sofort, bleibt aber auch für

eine evtl. Wiederholung im Display erhalten. Komplett löschen durch drücken der

Taste „LÖ“ ca. 1 Sekunde (das Display wird kurz dunkel und die Eingabe erlischt).

[image: image1.jpg]




6.
Abschaltzeit verändern
Taste „ME“ drücken, mit der Taste „+“ dann im Menü weiterschalten bis Menü-Punkt 

„Abschaltautomatik“ erscheint, mit der Taste „EIN“ bestätigen und dann die Abschalt-

zeit mit den Tasten „-“ und „+“ verändern. Danach zweimal die Taste „ME“ drücken.

Die Abschaltzeit ist gespeichert, Sie sind wieder im Eingabemodus, die neue Zeit
können Sie im Display rechts unten ablesen.

7.
Speichern : (max. 50 Liednummern mit Strophen - Speicherplätze 01 - 50)


Eingabe z.B. Lied 257 Strophe 5+10


a) - Tasten 2, 5 ,7 drücken (Liednummer immer 3-stellig eingeben).


b) - Tasten 5,+,1,0 drücken (Strophennummer)


c) - Taste „SP" drücken (nächster freier Speicherplatz wird angezeigt oder mit Taste


       +, oder – den gewünschten Speicherplatz auswählen)


d) - Taste „SP“ drücken zum Speichern


       Danach die Taste „LÖ“ kurz (ca. 1 Sek.) drücken, das Display wird gelöscht


       und es kann die nächste Liednummer eingegeben und gespeichert werden.


Bei falscher Eingabe (vor Punkt c) Taste „LÖ" drücken und von Vorne beginnen.


Alte Speicherbelegungen werden durch Neueingabe automatisch überschrieben.


Komplette Speicherlöschung siehe unter Menü-Punkt „Liedspeicher löschen“.

8.
Speicher kontrollieren : 


Leeres Display, Taste „SP“ drücken, der erste Speicherplatz (Ausgabe: 01) erscheint.


(Durch drücken der Taste „+“ oder „-“ kann der kompl. Speicher überprüft werden). 

9.
Speicher abrufen : 


Leeres Display, Taste „SP“ drücken, der erste Speicherplatz (Ausgabe: 01) erscheint.

(Durch drücken der Taste „+“ oder „-“ kann der Speicher durchgeschaltet und überprüft


Werden). Zum abrufen an den ersten oder gewünschten Speicherplatz schalten,


Sie sehen zur Kontrolle die eingegebene Liednummer. Jetzt mit Taste „EIN“ bestätigen


(nur beim ersten mal), die Eingabe erscheint auf der Anzeige bzw. dem Projektor.


Im Display erscheint ein „ON“ und darunter läuft die gewählte Abschaltzeit (Sek.) ab.


Nach autom. Löschen der Anzeige bleibt die Eingabe für eine evtl. Wiederholung im

Display erhalten und durch Drücken der Taste „EIN“ wird erneut angezeigt.


Soll nun der nächste Speicherplatz abgerufen und angezeigt werden, genügt ein Druck


auf die Taste „+“ und der nächste Speicherplatz wird aufgerufen und auch angezeigt.


Durch drücken der Taste „-“ kann auch im Speicher rückwärts geschaltet werden.


Sie können jederzeit in den manuellen Eingabebereich umschalten, indem Sie das


Display löschen und eine neue Eingabe vornehmen.

Es besteht auch im Speicherabrufbetrieb die Möglichkeit zusätzliche Strophen oder auch kompl. Liednummern mit Strophen manuell einzugeben (Anzeigen über die Taste „EIN“) . Sobald die Taste „+“ oder „-“ wieder alleine gedrückt wird schaltet das Gerät automatisch den nächsten Speicherplatz und zeigt auch automatisch an..

10.
Sonderfunktionen : „0" an der ersten Stelle sichtbar
Sollte als erste Liednummer eine „0" gewünscht sein, (z.B. zur Kennzeichnung eines Liederanhanges), können Sie dies durch drücken (ca. 1 Sekunde) der Taste „0" erreichen (im Display erschein die „0“). Kurzes Andrücken der Taste „0“ und der Cursor springt ein Feld weiter ohne eine „0“ anzuzeigen.
11. Menü-Punkte
Durch drücken der Taste „ME“ gelangen Sie in die Menüführung. Mit den Tasten
„+“ und „-“ können Sie die einzelnen Punkte anwählen.

1.  Tafel Helligkeit
2.  Abschaltautomatik
3.  ¾-stellige Anzeige 
4.  Liedspeicher löschen
5.  Service / Hilfe

Durch drücken der Taste „EIN“ 
gelangen Sie in den Stellbereich. Es erscheint ein

(-) und ein (+), durch drücken der entsprechenden Tasten können Sie die Werte


verändern und durch drücken der Taste „ME“ abspeichern. Durch drücken der Taste


„LÖ“ kommen Sie dann wieder in den normalen Eingabebereich.
12.
Funk-Bedienteil :

Kein Memory-Effekt durch NiMH-Akku’s. Nach Gebrauch bitte immer wieder an Netz- Ladegerät anschließen (ausgeschaltet). Betriebszeit ca. 20 Stunden (bei voll geladenem Akku).

Liednummer


Umzustellen von   


3 auf 4-stelligen Betrieb (bis 1999)





Strophenanzeige


(max. 2 Strophen)





�





Akkuanzeige


(00-99%)





Einschaltkontrolle





Abschaltzeit


(00-300 Sek.)








